Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji nawierzchni dróg utwardzanych grysami i emulsją asfaltową na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn

- skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni

- rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni

- walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa

Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10ºC.

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

Drogi przeznaczone do remontu:

Ulica Buczka – dr. doj. do posesji nr 4 – 130 mb.

Ulica Boczna – dr. od posesji nr 6  do ul. Głównej - 300 mb.

Ulica Kościelna – odc. od Stacji Paliw Shell do posesji nr 23a – 150 mb.

Ulica Kościelna – odc. od drogi wojewódzkiej nr 387 do posesji nr 5 – 130 mb.

Ulica Kościelna – odc. dr. od ul. Głównej do posesji nr 3 - 160 mb.

Ulica Łąkowa – dr. doj. do posesji nr 2, 4, 13, 15, 17, 20, 22 - 490 mb.

Ulica Słone – odcinek od posesji nr 24 do 32 – 330 mb.

Ulica Słone– odcinek od posesji nr 40 do 42a – 90 mb.

Ulica Słone – dr. doj. do posesji nr 48 do 56 – 150 mb.

Ulica Słone – dr. doj. do posesji nr 72 do 78 – 110 mb.

Ulica Słone - dr. doj. do posesji nr 108a do 118a – 520 mb.

Ulica Chrobrego – dr. doj. do posesji nr 7a  do 9 – 210 mb.

Ulica Chrobrego – dr. doj. do posesji nr 2  do 29 – 290 mb.

Ulica Chrobrego – dr. doj. do posesji nr 53a  do 53c – 90 mb.

Zakres prac obejmuje:

- oznakowanie dróg na czas trwania robót

- czyszczenie nawierzchni drogowej

- uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym

- transport materiałów do wykonania nawierzchni drogowej

- demontaż oznakowania po zakończeniu prac

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren objęty pracami.

Łączna długość dróg szutrowych przeznaczonych do remontu wynosi - 3 300 mb.

Średnia szerokość drogi – 3,00 m x 3 300,00 mb = 9 900,00 m²

Po dokonanym przeglądzie istniejącego stanu dróg powierzchniowo utwardzonych grysem i emulsją asfaltową szacunkowo przyjęto 10% ogólnej powierzchni dróg do napraw.

9 900,00 m² x 10% = 990,00 m²

Ogółem powierzchnia dróg do remontu – 990,00 m²

Drogi przeznaczone do modernizacji:

Ulica Główna – dr. doj. do posesji nr 2a do 4 – 220 mb.

Ulica 1 Maja – dr. doj. do posesji nr 66 do 66a – 65 mb.

Ulica Buczka – dr. doj. do posesji nr 4 do 6 – 35 mb.

Zakres prac obejmuje:

- oznakowanie dróg na czas trwania robót

- oczyszczenie nawierzchni drogowej

- uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym

- ponowne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym

- transport materiałów do wykonania nawierzchni drogowej

- demontaż oznakowania po zakończeniu prac

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren objęty pracami.

łączna długość dróg przeznaczonych do modernizacji wynosi - 320 mb.

Szerokość drogi – 3,00 m x 320,00 m = 960 m²

Ogółem powierzchnia dróg do modernizacji – 960,00 m²

Załączniki:

- przedmiar robót